莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂

4号连铸机沙克拉德辊缝仪专业维修项目招标公告

致潜在投标人：

现拟就莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂4号连铸机沙克拉德辊缝仪专业维修项目招标公告如下，欢迎符合条件的潜在投标人参加本次招标。

一、项目建设人

单位名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

二、招标人

单位名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

三、项目说明

1、招标名称：莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂4号连铸机沙克拉德辊缝仪专业维修

2、招标内容及数量（包括但不限于）：

为明确工程施工内容，现将该工程具体内容及要求说明如下：

2.1液面自控设备维修应符合以下有关规定，有新规定执行新规定。

| IEC 61010-1:2010 | 《测量用电气设备的通用要求》 |
| --- | --- |
| IEC 60204-1:2005 | 《机械电气设备通用技术条件》 |

2.2液面自控设备本次主要的维修内容有：

（1）机械部分维护

①检查辊缝仪本体与过渡链是否产生机械损伤或磨损；

②检查辊缝传感器、测量头安装组件、辊转动接近开关、角度仪传感器是否有任何损坏或机械磨损；

③清洁辊缝传感器；

（2）电器部分维护

①检查机载电子计算机系统线路情况、快速插接头是否牢固、快速接头是否有进水氧化情况；

②检查辊缝仪各电气仪表仓密封系统是否良好，并更换密封件；

③检查供电电缆密封情况及电阻是否合格；

④检查测试计算机主机箱内的板卡是否正常。

⑤紧固主机箱内接线端子。

⑥检查板卡是否存在接触不良。

⑦更换在线电池为备用充电电池，以延长电池使用寿命。

⑧检查辊缝仪专用充电器线缆是否有损伤及绝缘损坏情况，快速插头是否有损伤情况；

2.9、检查上位计算机程序以及与辊缝仪的无线连接是否正常；

（3）辊缝仪传感器校验

①校验辊缝测量传感器精度满足；

②精确测量辊缝仪的厚度；

③测量并输入外弧面基准数据；

④校验角度传感器；

⑤测验和调整辊转动传感器；

（4）数据分析和日常维护的培训。

（5）计算机软件系统的清理和备份。

3、工期

设备发生故障，投标方接通知后应在48h内到达现场进行维修，到达现场24h内修复设备。

4、资金来源：自筹。

5、施工地点：招标方场地。

四、投标人资格要求

- 本次招标资格审查采取网上审核方式（投标单位将相关资料上传至招标系统），投标人不符合以下条件的，资格审查将被否决（已注明否决项），不再进入下一阶段的评标。

本项目投标单位具备以下条件：

1、投标人应具有合法有效的企业营业执照，且为在国内注册的公司。

2、本项目不接受联合体投标。

3、财务要求：近三年（2021年、2022年、2023年）未处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未被接管、冻结、破产状态，并出具加盖单位公章和法定代表人签章的承诺书；提供最近三年经审计的财务报告和上年度企业现金流量表；提供有无重大诉讼事件或在诉案件说明。（原件扫描件截图）

4、业绩要求：(否决项)

2022年1月1日至今，冶金行业内至少1份沙克拉德辊缝仪维修、维保或新制业绩；要求维修合同，需提供原件合同和合同业绩相关的技术协议、竣工验收证明或该项目开具的发票或该项目决算，以上材料均需提供完整原件的扫描件上传招标系统，如不能提供合同原件及相关证明材料的扫描件，招标人不予认可。（符合要求的合同业绩请尽量提供多份，分包合同不予认可）。

5、投标资格审查：办理资审手续的投标方，要求是本单位专门负责投标的负责人或工作人员，凭法人授权委托书、身份证进行投标资格审查。投标人先进行资格预审和资质文件审查。

6、本招标项目投标人不得挂靠、伪造、借用资质投标，经查证核实后，立即取消其投标资格。

7、中标后不得转包。

8、在经营活动中没有违法记录；近三年无重大安全事故证明。

9、投标人须遵守国家有关法律、法规，保持良好的诚信记录，无重大违法违约行为。以“企查查”（www.qichacha.com）网站查询结果为依据，投标人需提供“法律诉讼”项下“被执行人”、“失信被执行人”截图并加盖公章； 提供“经营风险”项下“行政处罚”、“严重违法”截图并加盖公章。

五、投标人须知

本次招标采用网上报名、网上审核的方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖信息管理平台  http://bams.shansteelgroup.com/public/Default.aspx，注册用户成功报名后，要求投标人在电子招标平台上传企业相关资质、安全生产许可证、业绩等原件扫描件。

六、投标报名截止时间

投标报名截止时间：以系统公示时间为准。

资格预审时间：以系统公示时间为准。

资格预审地点：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司招标中心。

资格预审资料：内容详见投标人资格要求中的材料。

七、投标文件递交及开标地点

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司招标中心（济南市钢城区友谊路26号）。

八、投标截止及开标时间

以系统公示时间为准，逾期视为放弃投标。

九、投标报名及招标文件的获取方式

本次招标采用网上报名方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：http://bams.shansteelgroup.com/public/Default.aspx，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可；注册成功后，点击申请参加。

本招标项目标书费100元人民币。从投标人基本账户电汇或转账到招标人账户（详见“十一、招标人账户信息”），并在银行汇款或转账备注栏中注明投标项目名称或编号(****)；非基本账户交款的，同时应注明投标人名称，否则，招标人有权不予确认，由此引起的后果由潜在投标人承担。

投标人交纳标书费后，招标人第二个工作日确认后,投标人可直接用注册的账户和密码从网上下载招标文件。

标书费只开具收据不退还，收据应在一个月内领取，不提供邮寄服务。

十、投标保证金

本招标项目无投标保证金。

十一、招标人账户信息

招标人账户名：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

开户行：中国工商银行莱芜市钢城区支行

账号：1617011029248031672

交款联系人：陈先生

投标人汇款后，将银行汇款凭证复印，并在复印件上注明投标项目的项目编号、项目名称、投标单位联系人和联系电话等信息，传真至招标中心0531-76923170。招标中心据此开通标书下载权限。投标人过后到莱芜分公司财务部（莱钢财务部）经费管理科开具收款收据。缴费日次月起的每月5-25号办理相关结算业务，其他时间不予办理。（地址：莱钢集团办公楼1104房间。）

十二、招标文件澄清或答疑

（一）在投标截止日前，招标人统一组织标前答疑、现场踏勘、技术交流，有权就招标文件进行澄清，澄清文件以附件的形式，在招标人招标平台内予以发布。

（二）投标人要求招标人对招标文件答疑的，应在投标截止时间5天前向招标人提出，澄清文件给予统一答复。澄清要求文件应注明投标人名称及投标项目，不按要求注明信息的，招标人有权作未收到澄清要求文件处理。招标人在投标截止日前3日答复，答复不说明问题来源。

（三）请潜在投标人每日登陆

山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖信息管理平台  （http://bams.shansteelgroup.com/public/Zhaobiaogonggao.aspx）用注册的用户名查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息，招标人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由潜在投保人承担。

十三、关于标书费收据业务和投标保证金退还业务说明

请各投标单位参照山钢股份莱芜分公司电子交易平台重要公告“关于办理投标保证金退还及标书费收据业务的说明”办理相关业务。

- 十四、招标人联系地址、联系人及联系方式

招标人：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

联系地址：莱钢办公楼

招标项目联系人：朱先生   0531-76821245

招标平台联系人：陈先生   0531-76923170

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

2025年4月8日

附件：

授 权 委 托 书

我      是                            公司法定代表人（负责人），现授权      负责 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂4号连铸机沙克拉德辊缝仪专业维修项目的投标事宜，为本工程的委托代理人，其所签署的文件，我公司均予以承认。代理人无转委托权。

法定代表人（负责人）身份证复印件：

被委托人身份证复印件：

投标人（公章）：

授权人（签名或公章）：            联系方式：

委托代理人：                      联系方式：

日期：      年    月    日