招标编号：82142725112609

[image: image3.png]



 鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料建设项目（一期）

1750℃超高温梭式窑建设项目（复合材料产线）
招标公告
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

2025年11月26日

第一章：投标须知

1 解释权：本招标文件的解释权属于招标人

    2 项目名称：鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料建设项目（一期）1750℃超高温梭式窑建设项目（复合材料产线）
3 采购数量及单位：见招标资料附件。

4 投标报价及费用：

4.1本项目投标以人民币报价，所有投标报价均为不含税价格。
4.2不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.3要求递交投标保证金，投标保证金数额：10万元整。

2025年12月 5日17:00之前投标单位须公对公转账至我司账户(招标人账户信息见14),同时银行汇款或转账备注栏中注明--新项目（一期）梭式窑保证金，保证金回单一并放入投标材料中。
投标单位需在投标文件中，提交企业账户信息并加盖企业公章；中标结果公示后，1个月内无息退还未中标单位的投标保证金；中标供应商的投标保证金自动转为履约保证金，项目完成交付使用后30个工作日内按原账户无息退回。
5 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式提出质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

6 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：近三年。

7 价格页签字或盖章要求：开标一览表/报价/及其明细表逐页签字盖章。

8 投标文件正副本份数：正本一份，副本一份。

9 装订要求：正副本单独装订（顺序：投标函、开标一览表、报价明细、法人代表授权书-见:附件四），文件密封，封套上加盖公章。

10 递交投标文件地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司招标办公室。
11 是否退还投标文件：否。

12 开标时间：2025年12月上旬
13 开标地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司会议室。

14 招标人账户信息：开户银行：交通银行淄博博山万杰支行    

收款人：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司     

开户银行帐号：373020603010010006037

15 合同文件签订：接中标通知书后10个工作日内与山东耐材集团鲁耐窑业有限公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

16 结算方式、时间、地点：见合同条款。

17、注意事项：投标人投标后在工作日8:00点—17:00点间需保持联系方式畅通，如因投标人原因未能及时联系，一切后果由投标人自负。
第二章：投标人资格文件
1 投标人有效的“法人营业执照副本”（复印件，加盖本单位红色公章）。

2 纳税人资格证书（复印件，加盖本单位红色公章）。

3 企业安全生产许可证、施工作业人员相应的保险及特种作业证书（电气焊、高处）等。
4 投标人注册资金应不低于1000万元。
5 投标人具有近五年建设同类型梭式窑的业绩。须提供有效的合同及体现项目名称且在本项目公告发布之日前开具的发票的复印件。

6投标人认为有必要提供的声明及文件。
第三章：评标办法

投标人需与招标方进行充分交流后出具具体报价方案。招标采用综合评估法，由山东耐材集团鲁耐窑业有限公司招标部门组织评标委员会进行集中统一开标评标，经最终评审打分确定中标单位，定标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。
本次综合评估法，投标单位大于等于3家具备开标条件。由招标方组织专家按照综合评估法打分标准进行评定。投标总金额低于所有投标人平均投标总金额30%以上且不能提供合理报价依据或所报产品性能达不到招标要求的报价视为无效报价。授标结果按照招标方招标管理办法审核流程审核确定。

评分表
	评标内容
	评分项目
	评分标准
	备注

	技术得分
（40分）
	1.相关业绩(5分)
	近5年间使用业绩

【新建梭式窑业绩多  （4-5分）

新建梭式窑业绩较多 （2-3分）

新建梭式窑业绩少  （0-1分）】
	　

　

	
	2.技术指标(20分)  

3.企业资质(5分)                     
	2.1性能指标的优越性

【所设计窑炉的各项指标优于设计标准（7-10分）

所设计窑炉的各项指标合格，关键或个别性能指标优于设计标准（4-6分）

所设计窑炉的各项指标，满足设计标准需要（0-3分）】
	　

	
	
	2.2窑炉自动化控制的优越性

【自动化控制水平高，温度压力控制精确性好（7-10分）

自动化控制水平高，温度压力控制精确性较好（4-6分）

自动化控制水平高，温度压力控制精确性一般（0-3分）】
	

	
	
	3.1安全生产证书或安全生产标准化证书
	　

	
	
	3.2冶金工程施工总承包叁级以上
	　

	
	
	3.3质量管理体系认证
	　

	
	
	3.4职业健康安全管理体系认证
	　

	
	
	3.5环境管理体系认证
	　

	
	4.质量保证(5分)
	窑炉建设所用设备、材料的选用

【采用一线品牌设备、材料，性能优异（4-5分）

采用一线品牌设备、材料，性能良好（2-3分）

采用一线品牌设备、材料，性能满足设计要求（0-1分）】
	　

	
	5.售后服务(5分)
	5.1有完善售后服务体系及保证措施（0-3分）
	　

	
	
	5.2在业内生产使用评价较好（0-2分）
	

	商务得分
（60分）
	评标价格
(60)
	满足招标文件要求且最后报价最低报价单价总和为基准报价，其价格为满分。

其他供应商的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60。

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	　

	综合评估得分
	　


第四章：招标内容

要求按招标方工程技术需求，出具具体窑炉参数、施工方案及报价明细单等。具体工程技术参数见《附件三》。

2、投标方式：投标人必须先完成网上报名，然后将纸质投标书邮寄至招标人现场，网上报名网址http://bams.shansteelgroup.com/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示,按本公告要求交费即可）。
3、投标地点：山东省淄博市博山区柳杭东路2号-山东耐材集团鲁耐窑业有限公司生产发展处 招标办公室 李先生  0533-4163023
4、网上报名和投标截止时间：2025年12月5日17:00 
5、收标/投标咨询人：李先生 电话： 0533-4163023   
6、业务咨询：王先生 电话： 18653323357

冯先生 电话：18653323004  
    7、投标文件封套必须写明投标单位名称、投标单位（人员）联系电话、招标人名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司、招标人地址：淄博市博山区柳杭东路2号、招标项目名称：鲁耐窑业年产15万吨高科技新材料建设项目（一期）1750℃超高温梭式窑建设项目（复合材料产线）
（标书必须保证密封，盖投标单位公章）
第五章：主要合同条款

1、标准要求：按照窑炉施工规范施工，达到甲方使用要求，乙方包工包料（耐火材料向甲方采购。根据乙方提供各牌号用量清单，由甲方确定耐火材料各牌号分项报价）。
2、乙方对标准要求负责的条件及期限：按合同约定执行。

3、项目地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司年产15万吨高科技新材料项目厂区。

4、付款方式：

合同签订后预付合同总额的10%。

材料进场后付合同总额的20%，乙方给甲方开具合同总额30%的增值税专用发票。

项目施工完成后支付合同总额30%，乙方给甲方开具合同总额30%的增值税专用发票。

项目验收完成后付合同总额20%，乙方给甲方开具合同总额40%的增值税专用发票。

质保金20%分2年付清（验收一年后付10%，验收两年后付10%）。

合同款的60%以承兑方式支付，40%以耐火材料实物形式抵账支付。（耐火材料实物按乙方需求提供，价格按当期市场行情价）。

5、本合同解除的条件：按民法典相关条款规定执行。

6、违约责任及合同争议的解决方式：经双方友好协商无效后，在需方人民法院诉讼解决。
第六章：投标书格式
附件一：承诺书

承 诺 书
致：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

贵方提出的               的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

资格证明文件、报价单，一式2份，正本1份，副本1份。
2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

7．我们愿意按合同法及双方签字的设备供货合同履行自己的全部责任。

8．本投标自开标之日起120天内有效。

联系人（签字）：                投标人地址：

电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

传  真：                         邮政编码：

手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

开户银行名称：                      账号：

税号：                             
年    月    日

附件二：投标报价单

投标报价单

投标人名称  ：                                    
报价：

	序号
	项目名称
	数量
	不含税报价，元
	开票税率%
	备注

	1
	7m³梭式窑
	2
	
	
	

	2
	20m³梭式窑
	2
	
	
	

	3
	30m³梭式窑
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	以上所有项目不含税总价：（         ）元；开票税率：（ ）%


注:以上报价包含设计、供应、建设、配套设备和材料等所有费用。
投标单位法定代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：    年    月    日

附件三：工程技术要求

复合新材料生产线

1750℃超高温梭式窑设计安装工程技术要求

项目范围及内容
本产线间歇窑炉作业区建设内容：

标的范围为建设高温梭式窑共6座，具体为窑车平面以上窑腔容积7m3（1车位）、约20m3（3车位）、约30m3（4车位）窑炉各2座及其配套设备和控制系统的设计、建设，投标方负责窑炉及配套设施工艺平面布局（窑内、外所有配套设备及摆渡车、装卸车位、轨道、烟气处理预留接口）、窑体及断面、风机及管路布置、测温测压系统、控制室布置、控制柜电气等设计、供应、建设。
梭式窑作业区参考如下工艺布局，在长59.5米、宽20.9米区域内优化布局，窑炉运行及窑车转运全自动运行、高绩效生产。
换热器原则按一条直线布置，如因空间有限可优化布局。
[image: image2.jpg]



超高温梭式窑设计、建设要求
1、梭式窑运行基础条件、技术参数
	7m³燃气梭式窑      

	最高烧成温度：
	1750℃

	常用烧成温度：
	1700℃

	窑内容车数：
	1个，6座窑窑车可共用

	窑门设置：
	单侧开启

	窑车尺寸：（参考）
	2.2m(L)×2.2m(W) 

	窑体结构及选材：
	氧化铝空心球＋聚轻莫来石+耐火纤维+超级保温材料（纳米硅绝热材料或气凝胶材料）

平吊顶
窑墙厚度＜850mm

	装载高度：
	1.5m左右

	烧成周期： 
	5天

	烧嘴数量： 
	4支

	窑车道轨及间距：
	≥24kg轻轨,轨间距    mm

	窑车车轮材质及直径：
	铸铁，直径360mm

	燃料种类：
	天然气

	助燃风机：
	高压风机（11000+Pa)

	换热器材质、规格：
	310S，厚度＞5mm，1100℃+型

	20m³燃气梭式窑   

	最高烧成温度：
	1750℃

	常用烧成温度：
	1700℃

	窑内容车数：
	3个，6座窑窑车可共用

	窑门设置：
	单侧开启

	窑车尺寸：
	2.2m(L)×2.2m(W)

	窑体结构及选材：
	1、氧化铝空心球＋聚轻莫来石+耐火纤维+超级保温材料（纳米硅绝热材料或气凝胶材料）

2、平吊顶

3、窑墙厚度＜850mm

	装载高度：
	1.5m左右

	烧成周期：
	5天

	烧嘴数量：
	8支

	窑车道轨及间距：
	≥24kg轻轨,轨间距    mm

	窑车车轮材质及直径：
	铸铁，直径360mm

	燃料种类：
	天然气

	助燃风机：
	高压风机（11000+Pa)

	换热器材质、规格：
	310S，厚度＞5mm，1100℃+型

	30m³燃气梭式窑  

	最高烧成温度：
	1750℃

	常用烧成温度：
	1700℃

	窑内容车数：
	4个，6座窑窑车可共用

	窑门设置：
	单侧开启

	窑车尺寸：
	2.2m(L)×2.2m(W)

	窑体结构及选材：
	1、氧化铝空心球＋聚轻莫来石+耐火纤维+超级保温材料（纳米硅绝热材料或气凝胶材料）

2、平顶
3、窑墙厚度＜850mm

	装载高度：
	1.5m左右

	烧成周期：
	5天

	烧嘴数量：
	10支

	窑车道轨及间距：
	≥24kg轻轨,轨间距    mm

	窑车车轮材质及直径：
	铸铁，直径360mm

	燃料种类：
	天然气

	助燃风机：
	高压风机（11000+Pa)

	换热器材质、规格：
	310S，厚度＞5mm，1100℃+型


2、窑炉能耗及散热考核要求：高效、低耗

烧成制品颜色均匀、规整，烧成合格率≥98%。

窑炉温差：窑车台面以上非气流出入区≤10℃。

烧成温度约1650℃时，两烧嘴间窑墙表面温度≤60℃（环境温度25℃）。

升温速度：1600-1700℃快速提温，投标方自提升温速度

1700℃20m³窑炉燃耗：小于5300立方。（重质砖体积密度约2.85g/cm3）

经换热器后入脱硫脱硝设备前烟气温度200-240℃。

窑车底盘四角100mm位置最高温度：<350℃

烟气、余热、助燃等管道采用304不锈钢材质，保温后表面温度≤40℃。

三、其它说明
1、所需电源由建设单位引至窑前位置。

2、管道保温采用硅酸铝材质，外包0.5mm铝板装饰。

3、要求自动化程度高、能耗低、效率高、保温性好。

4、对窑炉系统的温度及压力、动力消耗等进行现场显示。控制系统要求实现数据的自动采集和设备的集中控制与数据传输。数据采集包括窑炉温度、压力，风机电流、压力、流量，天然气压力、流量等。

5、配置选型要求

1）钢材要求大型企业生产（提供材质单、合格证书）。优先考虑使用山钢产品。

2）工作衬采用鲁耐产品、其它保温材料采用国内一线品牌。（设计方案结束后投标方提供窑炉各典型区域耐材配置、耐材性能要求及温度梯度图，建设方反馈关键部位工作层耐材价格用于投标方测算报价）
3）风机采用水冷式一级能效风机，噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 - 2008）、《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087 - 2013）、《风机机组噪声限值》（JB/T 8690-2014）等标准要求，同型号两座窑公用一台备用风机；电机选用一级能效电机，鼓励选用永磁同步电机；变频控制选用国内一线品牌。  

4）高温轴承参考桂北高温轴承、河北沙河高温轴承等或相当品牌。
5）仪器仪表：高温热电偶丝径0.5mm（-0.015mm），低温热电偶丝径2.5mm（-0.1mm)；显示仪表、记录仪表准确度等级为0.2级或更优；压力（差压、流量）变送器准确度等级为0.075级或更优。所有仪器仪表须明确生产厂家。仪器仪表、布线桥架、盘柜等应符合相应国家标准和使用要求。

6）所有材料及配套设施需提供合格证或检测报告、材质单等，重点材料由建设单位及窑炉承包单位共同现场取样，一份送至有资质的单位检测（耐火材料由建设单位自检），一份由建设单位封存；核心指标检验不合格的材料禁止应用，承包单位负责及时更换。外检检测费用由窑炉承包单位承担。

7）投标文件的技术方案包含但不局限于窑体横断面示意图、纵断面示意图、全窑风系统示意图、电气方案图，窑体立柱（H型钢或工字钢）配示意图，钢材配置表、耐火材料配置表，设备配置表等。

8）中标单位提供各详细设计图纸。

附：超高温梭式窑建设项目

	序号
	物料编码
	物料描述
	单位
	数量
	备注

	1
	
	窑炉用耐火材料 
	宗
	1
	

	2
	
	窑炉用保温材料
	宗
	1
	

	3
	
	钢材部分
	宗
	1
	

	4
	
	供风、气管路系统
	宗
	1
	

	5
	
	运转系统
	宗
	1
	

	6
	
	配套设备
	宗
	1
	

	7
	
	温度、运行控制系统
	宗
	1
	

	8
	
	风机设备
	宗
	1
	

	9
	
	其它费用
	宗
	1
	


附：超高温梭式窑设备材料明细及报价
1.窑炉用耐火材料：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	材料厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


2.窑炉用保温材料：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


3.钢材部分：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


4.供风、气管路系统：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


5.运转系统：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	窑车
	
	
	
	
	

	2
	顶车机
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


 6.配套设备：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


7.温度、运行控制系统：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	热电偶
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


8.风机设备：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（万元）
	备注

	1
	排烟风机
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


9.其它费用：
	序号
	名称
	合价（万元）
	备注

	1
	辅材
	
	

	2
	砌筑费
	
	

	...
	
	
	

	
	总合计
	
	


10.报价说明：

	序号
	名称
	材质
	规格
	要求
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件四：法人代表授权书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 
        。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
投
标
人： 
（单位公章）
法定代表人（单位负责人）： 
（签字）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

山东耐材在线举报平台
[image: image1.png]WiREREA

HD STeEL



                          
