招标编号：831255525112793

王耐硅砖分厂SCR脱硝设备改造

招标公告

山东耐火材料集团有限公司王耐分公司

2025年11月27日

第一章：投标须知

1.解释权：本招标文件的解释权属于招标人

2.项目名称：王耐硅砖分厂SCR脱硝设备改造

3.设备台数：2台。其中：硅砖线SCR脱硝设备改造1台，粘土线SCR脱硝设备改造1台。

4.投标报价及费用：(1)本项目投标以人民币报价，投标报价均为含13%增值税价格，报价为一次性报价，如市场价格发生重大变化，重新履行招标程序；(2)不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

5.答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式提出质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

6.价格页签字或盖章要求：开标一览表/报价/及其明细表逐页签字盖章。

7.投标文件正副本份数：正本一份，副本一份。

8.装订要求：正副本单独装订（顺序：投标函、开标一览表、报价明细、法人代表授权书-见附件三）。

9.封套上写明：投标文件封面必须写明投标单位名称、投标单位（人员）联系电话，招标人名称：山东耐火材料集团有限公司王耐分公司、招标人地址：淄博市博山区柳杭东路2号、招标名称：王耐硅砖分厂SCR脱硝设备改造（标书封套必须保证密封，盖投标单位公章，否则按废标处理）

10.递交投标文件地点：淄博市博山区柳杭东路2号-山东耐材集团鲁耐窑业有限公司生产发展处

11.是否退还投标文件：否。

12.开标时间：2025年12月上旬。

13.开标地点：鲁耐窑业有限公司会议室

14.招标人账户信息：

账户：山东耐火材料集团有限公司王耐分公司

帐号：1603040709020011384

开户行：中国工商银行股份有限公司淄博周村王村支行

开户行行号：102453004074

15.合同文件签订：接中标通知后即列入山东耐火材料集团有限公司王耐分公司合格供应商，10个工作日内与王耐分公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

16.报价及结算：投标人报价为含税、含原设备拆除、新设备制作安装、运输调试等价格。中标者安装调试完成，达到淄博市烟气超低排放要求（NOX≤50mg/m³），需方验收合格，凭发票、送货单、收据三份材料，进行结算。需方付款结算方式有支票、电汇或承兑汇票（可接受按市场行情贴息付款）等。

17.注意事项：投标人投标后在工作日8:00点—17:00点间需保持联系方式畅通，如因投标人原因未能及时联系，一切后果由投标人自负。

第二章：投标人资格文件

1.投标人应具有独立法人资格,注册资本不少于100万元人民币。

2.具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件以及纳税人资格证书复印件（复印件加本单位盖红色公章）。

3.投标人具有良好的企业信誉，经营范围包含环保设备制造安装，有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录，在经营活动中没有违法记录。

4.投标人认为有必要提供的声明及文件（特种作业人员证书、施工人员保险等）。

第三章：评标办法

本次招标采用综合评估法，由公司招标部门组织评标委员会进行现场开标评标，经最终评审打分确定中标单位，开标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。

本次综合评分各项得分占比为：价格部分（60分）按各单位投标报价情况按比例折算计分，价格得分=最低报价/投标报价*60；供货质量评估和服务质量（20分），根据产品质量、售后服务、供货业绩等进行综合打分；企业资质和规模、保障能力评估（20分）。

第四章：招标内容

1.招标明细：见附件二。

2.投标方式：投标人必须先完成网上报名，然后再将纸质投标书邮寄至招标人现场，网上报名网址http://bams.shansteelgroup.com/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，按本公告要求报名，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示）。

3.投标邮寄地点：山东省淄博市博山区柳杭东路2号-山东耐材集团鲁耐窑业有限公司生产发展处（招标办公室）

4.网上报名和投标截止时间：2025年12月3日17:00

5.收标人、业务咨询：

投标咨询/收标人：李先生（0533-4163023）

业务咨询：宋先生 15864486517

6.投标单位只允许将报价填写到规定的位置，不得对报价单内容及格式进行修改，如有偏离，请另附说明。

第五章：主要技术要求

1.供方需对提供的王耐硅砖分厂SCR脱硝设备改造参数表达清楚。

2.供方对王耐硅砖分厂SCR脱硝设备改造的催化剂质量使用寿命不低于3年。

3.供方负责对原有设备进行拆除，并负责新设备与原管道连接。

4.设备壳体外壳材料采用6mm厚Q235钢板，外壳体防腐后采用200mm厚岩棉保温，催化剂采用侧部分室方式更换，催化剂孔数18*18，催化剂反应温度160°C，定点喷吹清灰，氨逃逸控制≤3ppm，处理后NOX≤50mg/m³。

5.供方需负责现场调试并对需方的操作人员进行培训。

（1）硅砖线SCR脱硝改造后要求：NOX≤50mg/m³。

硅砖线隧道窑烟气部分初始参数：

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱硝反应入口烟气流量 | Nm³/h | 35000 |  |
| NOX初始浓度 | mg/m³ | 500 |  |
| SO2初始浓度 | mg/m³ | 200 |  |
| 烟气入口温度 | °C | 180 |  |

（2）粘土线SCR脱硝改造后要求：NOX≤50mg/m³。

粘土隧道窑烟气部分初始参数：

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱硝反应入口烟气流量 | Nm³/h | 15000 |  |
| NOX初始浓度 | mg/m³ | 500 |  |
| SO2初始浓度 | mg/m³ | 300 |  |
| 烟气入口温度 | °C | 190 |  |

第六章：投标书格式

附件一：投标书

投 标 书

致：山东耐火材料集团有限公司王耐分公司

贵方提出的               的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

资格证明文件、报价单，一式2份，正本1份，副本1份。

2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

7．我们愿意按合同法及双方签字的设备供货合同履行自己的全部责任。

8．本投标自开标之日起60天内有效。

联系人（签字）：                投标人地址：

电  话：                       邮寄地址：

传  真：                         邮政编码：

手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

开户银行名称：                      账号：

税号：                             年   月    日

附件二：投标报价明细表

投标报价明细表

投标人名称  ：

1.硅砖线SCR脱硝设备改造报价单：

| 型号 | 物料描述 | 含13%税价格元/台 | 制安 周期 | 质保 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上含税总价格为：（ ）元 |  |  |  |  |

备注：总价格包含运费，拆除，安装，调试等所有费用。

2.粘土线SCR脱硝设备改造报价单：

| 型号 | 物料描述 | 含13%税价格元/台 | 制安 周期 | 质保 承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上含税总价格为：（ ）元 |  |  |  |  |

备注：总价格包含运费，拆除，安装，调试等所有费用。

以上1和2(两项)含13%税总价格为：（           ）元

投标单位（盖章）：                 法人授权代表（签字）：

附件三：授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 	        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

山东耐材在线举报平台