竞争性磋商公告

1.采购条件

2026年度矿用设备设施安全性能检测检验服务项目，采购人为 山东金召矿业有限公司 ，采购项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商采购。

2.采购项目名称及内容：

2.1项目编号：61140026011277

2.2项目名称：2026年度矿用设备设施安全性能检测检验服务项目

2.3采购人式：竞争性磋商

2.4采购内容： 本项目为山东金召矿业有限公司2026年度在用的矿用设备安全性能检测检验、探伤。检验设备主要包含提升机、提升绞车、主通风机、人行车、罐笼及防坠器、压风机、主排水泵及排水系统、钢丝绳截绳试验和摩擦式提升机钢丝绳在线检测、斜井跑车防护装置、检测监控系统、人员定位系统、开关柜、变压器、接地系统、电缆、绝缘用具等。具体分为4个标段：

标段一：金召矿业设备设施类

| 序 号 | 设备 名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升机/提升绞车 | JKMD-2.8×4P（Ⅰ） | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提人/物 |
| 2 |  | 2JK-3.0×1.5 | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提物 |
| 3 |  | JKM-2.25×4（Ⅰ） | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提人/物 |
| 4 |  | 2JK-2.5×1.2 | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提物 |
| 5 |  | 2JK-2.5×1.2Z | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提物 |
| 6 |  | JTP-1.6×1.2 | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提人/物 |
| 7 |  | JTP-1.6×1.2 | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提物 |
| 8 |  | JK-2×1.5 | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提人/物 |
| 9 |  | JTP-1.0×0.8P | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提物 |
| 10 |  | JK-2×1.8 | 安全性能检测，主轴、天轮轴、连接件等关键部位探伤 | 每年一次 | 提物 |
| 11 | 罐笼 | GDS5/6/2/1 | 整体检测 | 每年一次 |  |
| 12 |  | GLG1.5/6/2/1Q | 整体检测 | 每年一次 |  |
| 13 |  | BF-122 | 脱钩试验 | 每年一次 |  |
| 14 |  | BF-122 | 不脱钩实验 | 每半年一次 |  |
| 15 |  | GDG3/6/1/1 | 整体检测 | 每年一次 |  |
| 16 | 空压机 | OGB-42.8/8 | 年度检测 | 每年一次 |  |
| 17 |  | OGB-40.2/7 | 年度检测 | 每年一次 |  |
| 18 | 通风机 | FKCDZNo31/2×315 | 安全性能检测 | 性能检测每年一次 |  |
|  |  |  | 关键部位探伤 | 探伤每两年一次 |  |
| 19 |  | FKCDZNo19/2×200 | 安全性能检测 | 性能检测每年一次 |  |
|  |  |  | 关键部位探伤 | 探伤每两年一次 |  |
| 20 |  | FKZNo13/30 | 安全性能检测 | 性能检测每年一次 |  |
|  |  |  | 关键部位探伤 | 探伤每两年一次 |  |
| 21 |  | FKZNo15/37 | 安全性能检测 | 性能检测每年一次 |  |
|  |  |  | 关键部位探伤 | 探伤每两年一次 |  |
| 24 | 斜井人车 | XRB10-6/6 | 安全性能检测，关键部位探伤 | 每年一次 |  |
| 25 |  | XRB10-6/6 | 安全性能检测，关键部位探伤 | 每年一次 |  |
| 26 | 防跑车装置 | ZDC30-2.5 | 年度检测 | 每年一次 |  |
| 27 |  | ZDC30-2.5 | 年度检测 | 每年一次 |  |
| 28 |  | ZDC30-2.5 | 年度检测 | 每年一次 |  |
| 29 | 水泵 | 排水系统 | 联合排水试验 | 每年一次 |  |
| 30 |  | MD1200-40×4SP | 性能检测 | 每年一次 |  |
| 31 |  | 排水系统 | 联合排水试验 | 每年一次 |  |
| 32 |  | MD1200-40×3SP | 性能检测 | 每年一次 |  |
| 33 |  | 排水系统 | 联合排水试验 | 每年一次 |  |
| 34 |  | MD280-43×4 | 性能检测 | 每年一次 |  |
| 35 | 水泵 | 排水系统 | 联合排水试验 | 每年一次 |  |
| 36 |  | MD280-43×4 | 性能检测 | 每年一次 |  |
| 37 |  | 排水系统 | 联合排水试验 | 每年一次 |  |
| 38 |  | MD280-43×4 | 性能检测 | 每年一次 |  |
| 39 |  | 排水系统 | 联合排水试验 | 每年一次 |  |
| 40 |  | MD280-65×9（P） | 性能检测 | 每年一次 |  |

标段二：监测监控、人员定位系统、电缆类

1、检测监控系统检测清单

| 序号 | 设备名称 | 使用地点 | 规格型号 | 数量 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测监控系统 | 检测监控系统 |  | 1 | 年度检测 | 每年一次 |

2、人员定位系统清单

| 序号 | 设备名称 | 使用地点 | 规格型号 | 数量 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员定位系统 | 人员定位系统 |  | 1 | 年度检测 | 每年一次 |

3、电缆阻燃性试验清单

| 序号 | 设备名称 | 电缆型号 | 检测项目 | 数量 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23-450/750-（2-19）*（0.75-4）mm² | 垂直燃烧 | 1条次 | 使用前 |
| 2 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23-0.6/1-（16-150）mm² | 负载燃烧、垂直燃烧 | 1条次 | 使用前 |
| 3 | 矿用电缆 | WD-MKYJY23-8.7/10-（25-150）mm² | 负载燃烧、垂直燃烧 | 1条次 | 使用前 |
| 4 | 矿用电缆 | MY-0.38/0.66 -（2.5-75）mm² | 负载燃烧、垂直燃烧 | 1条次 | 使用前 |
| 5 | 矿用光缆 | MGTS-（2-144）B | 垂直燃烧 | 1条次 | 使用前 |

标段三：钢丝绳类：

钢丝绳检验检测及截绳试验清单

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳 | 6V×34+FC-φ28mm | 悬挂前截绳检测 | 截绳检测每2年一次 |
|  |  |  | 使用中在线监测 | 在线监测悬挂一年内检测一次，以后每半年检测一次 |
| 2 |  | 34×7+FC-φ40mm | 悬挂前截绳检测 | 截绳检测每4年一次 |
|  |  |  | 使用中在线监测 | 在线监测悬挂一年内检测一次，以后每半年检测一次 |
| 3 |  | 18×7+FC | 截绳检测 | 每半年一次 |
| 4 |  | 6×19S+FC-φ40mm | 悬挂前截绳检测 |  |
| 5 |  | 6V×21+7FC | 悬挂前截绳检测 | 截绳检测每2年一次 |
|  |  |  | 使用中在线监测 | 在线监测悬挂一年内检测一次，以后每半年检测一次 |
| 6 |  | PD6×4×7-75×17 | 悬挂前截绳检测 | 每四年一次 |
| 7 |  | 18×7+FC-φ30mm | 截绳检测 | 悬挂前检测，悬挂一年内检测一次，以后每半年一次 |
| 8 |  | 6×19S+FC-φ28mm | 截绳检测 | 悬挂前检测，悬挂一年内检测一次，以后每半年一次 |
| 9 |  | 6×19S+FC-φ22mm | 截绳检测 | 每半年一次 |
| 10 |  | 6×19S+FC-φ22mm | 截绳检测 | 悬挂前检测，悬挂一年内检测一次，以后每半年一次 |
| 11 |  | 6×19S+FC-φ28mm | 截绳检测 | 悬挂前检测，悬挂一年内检测一次，以后每半年一次 |
| 12 | 钢丝绳 | 6×19S+FC-φ24mm | 截绳检测 | 每半年一次 |
| 13 |  | 6×19S+FC-φ22mm | 截绳检测 | 悬挂前检测，悬挂一年内检测一次，以后每半年一次 |

标段四、电气设备类：

电气设备设施试验检测清单

| 序号 | 设备名称 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | 绝缘电阻和吸收比、测量绕组连同套管的直流泄漏电流、测量铁芯接地电流、绕组直流电阻、所有分接头电压比测定、组别或极性测定校验 | 每年一次 |
| 2 | 高压开关柜 | 外观及内部联接、主回路绝缘电阻、辅助回路和控制回路绝缘电阻、导电回路电阻、操作控制电压、断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性、主回路交流耐压试验、防止误操作功能检查，出线柜内避雷器绝缘电阻、工频放电电压测量、直流泄漏电流检测，继电保护的整定及检验、装置整组试验及整组动作时间测定。 | 每年一次 |
| 3 | 双层高压开关柜 （含两路出线） | 外观及内部联接、主回路绝缘电阻、辅助回路和控制回路绝缘电阻、导电回路电阻、操作控制电压、断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性、主回路交流耐压试验、防止误操作功能检查，出线柜内避雷器绝缘电阻、工频放电电压测量、直流泄漏电流检测，继电保护的整定及检验、装置整组试验及整组动作时间测定。 | 每年一次 |
| 4 | PT柜 | 外观及内部联接、主回路绝缘电阻、辅助回路和控制回路绝缘电阻、导电回路电阻、操作控制电压，PT绝缘电阻测定、交流耐压试验、变比测定、极性测定、测量一次绕组的直流电阻，继电保护的整定及检验、装置整组试验及整组动作时间测定。 | 每年一次 |
| 5 | 所用变压器柜 | 外观及内部联接、主回路绝缘电阻、辅助回路和控制回路绝缘电阻、导电回路电阻，主回路交流耐压试验、防止误操作功能检查，柜内变压器绝缘电阻和吸收比、测量绕组连同套管的直流泄漏电流、测量铁芯接地电流、绕组直流电阻、所有分接头电压比测定、组别或极性测定校验。 | 每年一次 |
| 6 | 启动柜 | 外观及内部联接、主回路绝缘电阻、辅助回路和控制回路绝缘电阻、导电回路电阻，主回路交流耐压试验、防止误操作功能检查，接触器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性柜内电抗器绝缘电阻和吸收比、测量绕组连同套管的直流泄漏电流、测量铁芯接地电流、绕组直流电阻。 | 每年一次 |
| 7 | 高压电机 | 绝缘电阻和吸收比测定、直流电阻测定。 | 每年一次 |
| 8 | 电力电缆 | 绝缘电阻测定、直流耐压试验并测泄漏电流 | 每年一次 |
| 9 | 线路避雷器 | 绝缘电阻、工频放电电压测量、直流泄漏电流检测 | 每年一次 |
| 10 | 绝缘手套 | 外观检查，交流耐压试验 | 每年两次 |
| 11 | 绝缘靴 | 外观检查，交流耐压试验 | 每年两次 |
| 12 | 高压验电器 | 外观检查，声光报警器检查，交流耐压试验 | 每年一次 |
| 13 | 绝缘垫 | 外观检查，交流耐压试验 | 每年一次 |
| 14 | 接地线 | 外观检查，直流电阻测定，交流耐压试验 | 每年一次 |
| 15 | 绝缘棒 | 外观检查，交流耐压试验 | 每年一次 |
| 16 | 井下接地网检测 | 接地电阻等 | 每年一次 |
| 17 | 变压器绝缘油 | 外观 理化试验等 | 每年一次 |

2.5交付时间：参照第五章采购需求。

3.谈判供应商资格要求：

3.1 谈判供应商应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

3.2 谈判供应商具有安全生产检测检验资质证书。须提供检验资质证书允许的检验检测业务范围等资料（若供应商检验范围不能全部涵盖所投标段的所有检测项目，该供应商不具备参标资格）。

3.3财务状况：谈判供应商财务状况良好，没有处于财产被没收、接管、破产或其他关、停、并、转的状态，须提供近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告或财务报表（完整会计年度资产负债表和损益表）；如近期成立的企业提供成立至今的财务审计报告或财务报表；

3.4业绩要求：谈判供应商须提供相应标段内矿用设备设施检验检测项目相关业绩至少1份（以2022年1月至今的合同为准，合同至少要包括：合同双方主体的基本信息页，尤其是数量一定要显示、合同约定工作内容页、合同签字页等）；

3.5谈判供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；（须提供网络截图并加盖公司公章）；

3.6本项目不接受联合体投标；

4.磋商文件发售办法：

4.1本项目实行网上报名，网上发售电子版磋商文件。凡有意参加投标者，请于 2026年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 16 日登录山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）,报名并购买下载电子版磋商文件。

4.2未注册供应商，请登录山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）,注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可；点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示，报名成功后再按本公告要求交费即可(必须先报名再交费）。

4.3 磋商文件每标段售价  200   元，售后不退；从谈判供应商基本账户电汇或转账到采购人账户，并在银行汇款或转账备注栏中注明项目编号(后四位) 及款项性质（标书费）；否则，采购人有权不予确认，由此引起的后果由潜在谈判供应商承担。

采购人账户信息

账 户 名：山东金召矿业有限公司

银行账号：1603065809200015622

开户银行：工行淄博高新华侨城支行

4.4 供应商缴纳标书费后，采购人将在二个工作日内完成费用确认。确认完成后，供应商可登录山钢集团阳光购销平台下载磋商文件。

4.5 供应商如需开具标书费发票，须将开票信息（含单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）、发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）、费用转账记录等材料，发送至电子邮箱：jlkyzbb@163.com。

4.6 本项目不接受未购买本磋商文件的供应商投标。

五、响应文件的递交

5.1谈判响应文件递交截止时间（开标时间）、地点。

5.1.1谈判响应文件递交截止时间(开标时间)：2026年1月20日9:00

5.1.2开标地点: 山东金岭矿业股份有限公司科创中心三楼评标室。

5.2谈判供应商递交响应文件应按照谈判文件的要求进行。

5.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

5.4本项目采用现场谈判方式,谈判供应商必须参加现场开标活动。

六、发布公告的媒介

本项目磋商公告在“山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）”发布。磋商公告将明确对谈判供应商的资格要求、发售磋商文件的日期和方式、投标、开标等事宜。

七、联系方式

联系地址：淄博市张店区中埠镇铁鹰路29号。

电子邮箱: jlkyzbb@163.com

咨询时间： 工作日  上午：8:30-11:45      下午：13:30-16:45

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标咨询 | 王先生/宫先生 | 0533-3088212 |
| 2 | 商务咨询 | 张先生 | 0533-3089589 |
| 3 | 技术咨询 | 郭先生 | 18560708871 |
|  | 监督 |  | 0533-3089311 |