山东钢铁股份有限公司

炼钢厂新动、特钢区域连铸坯表面（钢坯精整）清理

业务招标文件

一、招标单位

山东钢铁股份有限公司

二、项目名称

炼钢厂新动、特钢区域连铸坯表面（钢坯精整）清理业务

三、招标内容及服务要求

区域位置：山东钢铁股份有限公司炼钢厂新动、特钢区域。

业务承揽内容及要求：

（一）作业内容

- 1.炼钢厂新动、特钢区域连铸坯表面缺陷清理作业；

- 2.炼钢厂新动、特钢区域连铸坯表面缺陷清理对应区域卫生打扫等辅助作业。

（二）作业标准

1、普通碳素结构钢：铸坯表面不得有裂纹、重叠、翻皮、结疤、夹杂、压痕、气孔、凹坑、耳子、深度或高度大于3mm的划痕、深度大于2mm的发纹。铸坯横截面上不得有缩孔及其他影响轧制质量的缺陷。单面不大于厚度的15％，两相对面清除深度之和应不大于厚度的20％。清除深度由缺陷实际尺寸算起。

2、优质碳素结构钢、低合金结构钢：铸坯表面不得有裂纹、重叠、翻皮、结疤、夹杂、压痕、气孔、耳子、深度或高度大于3mm的划痕、深度大于5mm的凹坑、深度大于2mm的发纹。铸坯横截面上不得有缩孔、高度大于5mm的切瘤及其他影响轧制质量的缺陷。单面不大于厚度的10％，两相对面清除深度之和应不大于厚度的15％。若清除深度大于厚度的4％，而缺陷清理处不在连铸坯宽度方向的中部1/3时，应在板坯相应的另一侧对称修磨相应的深度。清除深度由缺陷实际尺寸算起

3、铸坯扒皮精整，两枪之间不得出现间隔，扒皮宽度，开浇第1支和停浇最后1支整面扒皮，其他扒皮铸坯，中部宽度≥50cm，边部扒皮宽度≥30cm，如缺陷延伸，需加大扒皮宽度（薄扒检查除外）；

3、铸坯保证精整尺寸均匀，宽度一致。可见缺陷全部清除，缺陷清理处圆滑，无棱角。清理宽度不小于缺陷深度的6倍，长度不小于深度的10倍。精整侧周围飞边全部清理干净。铸坯扫角精整，精整完毕后角部圆滑，不得出现飞边缺陷，内弧精整宽度≥10cm；

4、精整后铸坯表面无肉眼可视的裂纹，无明显凹凸、死角、气泡和不光滑等缺陷。

5、铸坯精整完毕后必须将精整渣清理干净，无毛刺、结瘤和切头不齐等情况的存在。

6、精整后铸坯表面发现裂纹缺陷的需要继续进行扒皮处理，在连续扒皮精整两遍后仍有裂纹缺陷的，由检查人员做好标识，待生产技术室人员确认后再做处理。

7、其他未尽事宜按照炼钢厂有关规定执行或协商解决。

（三）人员要求

1.按现场要求配置，纳入车间正常管理。

2.年龄小于60周岁，身体健康，无职业禁忌症，适应现场工作环境，满足工作需要。

3.人员要求保持较高的稳定性，如果变换人员，经考核合格后方可替换。

（四）结算方式

1.连铸坯表面缺陷清理分作业区按照合格处理量报价，按月结算；

2.采用银行承兑汇票的方式进行结算。

- （五）本项目执行期暂定1年。合同期满，经双方协商，可续签合同。招标方根据生产经营变化，有权提前终止合同。

四、招标方式

采取公开招标的方式进行招标，拟招一家单位。

五、投标报价要求

1.投标报价均为不含税价格。

2.结算税率按照国家相关制度要求执行，如遇国家税率调整，在不含税价格基础上执行新的税率。

六、单位资格审查条件

（一）符合国家规定行业标准，依法取得营业执照，具备劳务服务等相关资质。

（二）具有一定资金基础，注册资金在200万元以上。

（三）具有从事相关业务经验和业绩（至少一份2023年以来业务相关或近似的合同），管理、安全、服务体系健全。

（四）具有满足相关业务需要的足量资源，能保证日常业务和应急任务开展。

（五）具有良好的经营行为，不存在失信被执行、限制高消费情况，与招标方不存在纠纷诉讼行为。（提供企查查网站查询截图）。

（六）安全环保要求：对操作人员进行进入现场前的安全教育和考试，合格后方可上岗作业。在工作、运输及存放过程中，要满足国家及地方相关环保要求，不得造成二次污染。

报名参加投标的单位，报名时需上传资格预审文件，招标方将根据项目情况组织联合考察，对不符合招标条件或故意弄虚作假者，取消投标资格。

七、评标方法

采取综合评估法进行评标，技术占30分，商务占70分，综合排名第一的单位中标。如出现排名并列情况，根据综合实力情况，经评标委员会研究决定推荐中标单位。

| 分类 | 评分规则 |
| --- | --- |
| 价格（70） | 1、高于平均报价30%为无效投标，低于平均报价30%的，经评标委员会讨论研究，确认价格是否合理，若不合理视为无效投标。 2、有效最低报价为70分，其他以有效最低报价为基准，每高于基准价2%减1分。 |
| 实力业绩（10） | 投标单位提供与本招标业务相似近三年（2023年以来）的承包合同，提供合同份数5份以上的（含5份）得5分，3份以上（含3份）5份以下的得3分，1份以上（含1份）3份以下的得1分，未提供的不得分。。 |
|  | 以“企查查”（www.qichacha.com）网站查询结果为依据：“法律诉讼”项下“被执行人”每条扣1分，合计最高扣5分，得分0-5分。 |
| 服务保障（20） | 对该业务有较为详实的了解，熟悉业务流程，能够根据业务特性制定相应的工作方案。所编制工作方案针对性强，内容全面的得分10-15分；针对性不强，内容较全面的得5-10分；无针对性，内容欠缺的得1-5分。 |
|  | 提供较为详实的安全管理规章制度，并配备安全管理专职人员，编制内容全面的得分4-5分，内容较为全面的得分2-3分，内容不全面的得分1分，未提供的不得分。 |

八、联系方式

招标中心   李先生0531-76923197

制造管理部 王先生0531-77920308

九、要求

（一）报名截止时间及报价截止时间按照投标网站bams.shansteelgroup.com项目设定执行，过期者视为自动放弃。

（二）投标过程严格执行国家相关招标法律法规。

附件：投标报价表

附件：投标报价表

附件

| 投标类别 | 投标价格 单位 元/吨或元/月(不含税) |
| --- | --- |
| 炼钢厂新动区连铸坯表面清理 | 元/吨 |
| 炼钢厂特钢区连铸坯精整 | 元/吨 |
| 填写要求：手工填写，要求字迹清晰、工整，不允许有涂改痕迹。 |  |

投标单位全称（公章）：       日期：    年   月   日