谈判编号： 801249526041772

山东耐火材料集团有限公司

矿业部原料厂B650带式输送机及平台

竞争性磋商谈判文件

山东耐火材料集团有限公司

2026年4月17日

第一章：投标须知

- 1.解释权：本招标文件的解释权属于招标人

- 2.项目名称：矿业部原料厂输送机及平台项目

- 3.采购数量及单位：本次拟谈判采购矿业部原料厂B650带式输送机及其附属钢结构平台1套。

- 4.投标报价及费用：(1)本项目投标以人民币报价，所有投标报价均为含税价（注明税率）,一票结算，一价全含，交货地点为招标人指定地点（淄博市周村区王村镇），该价格有效期至货物验收结束；(2)不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 5.答疑与澄清：

- (a)投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

- （b)投标人不按须知要求投标或提供资料，评标委员会将做出不利于投标人的评审；招标方就以上要求发现投标人有弄虚作假的行为，有权作废标或取消中标资格处理。

- 6.近年来发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：近三年。

- 7.价格页签字或盖章要求：投标函、报价明细表逐页签字盖章。

- 8.投标文件纸质正副本份数：正本一份，副本一份。（投标人报名后同时在网上上传标书正本的电子扫描版）

- 9.封套上必须写明：投标单位名称、投标单位（人员）联系电话、招标人名称：山东耐火材料集团有限公司；招标人地址：淄博市周村区王村镇；招标项目名称：矿业部原料厂B650带式输送机及其附属钢结构平台招标（标书必须保证密封，盖投标单位公章），否则按废标处理。

- 10.递交投标书地点：山东省淄博市博山区柳杭东路2号-鲁耐办公大楼202室。

- 11.是否退还投标文件：否。

- 12.开标时间：2026年4月29日9:30

- 13.网上报名时间：本公告发布之日起。

- 14.投标截止时间：2026年4月29日9:30。截止时间后提交的投标文件，招标方有权拒绝接收。

- 15.开标地点：淄博市博山区柳杭东路2号-鲁耐办公楼202室。

- 16.合同文件签订：接中标通知书后10个工作日内与山东耐火材料集团有限公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

- 17.报价及结算：投标人报价为含税价（注明税率），采用综合评标法评标。付款方式：整套系统验收合格后卖方开具全额增值税发票，买方在货到45日内支付人90%货款（付款时买方有权对不足千元部分向下圆整）；余款作为质保金（整体设备质保自货到现场15个月或安装调试完成起12个月，先到为主），质保期满后10日内无息支付。卖方接受银行承兑汇票。

- 18.网上报名及收标书联系人：李先生13864479267

技术咨询：高先生15726435106

第二章：投标人资格要求与文件

一、资格要求：

本次招标资格审查采取后审方式。投标人不符合以下条件的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审：

1.投标人须为在国内注册的中国公司。

2.交货方式及要求：中标后签订合同，按合同要求进行系列手续办理。

3.质量标准与要求：执行国家通用标准。

二、资质文件提交：

1.投标文件包含以下资料：

a.投标方营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件(或具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件)各1份；

b.法定代表人授权书、被授权人身份证原件及复印件（适用于非法定代表人投标的情况）。

c.投标人，提供近3年相关业绩表。

第三章：评标办法

招标采用综合评估法，由山东耐火材料集团有限公司招标部门组织评标委员会进行现场集中统一开标评标，经最终评审打分确定中标单位，定标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。

专家小组成员针对标书进行合理打分，分投标报价、商务条件、技术响应、售后服务4部分，4部分相加即为最终综合得分（打分规则见评分表）。

评分表

| 评分项目 | 分数 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 50分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（50分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。 |
| 商务部分 | 10分 | 符合我方商务条件得满分，按偏离情况酌情扣分。 |
| 技术部分 | 30分 | 在满足招标文件要求的基础上，相互比较投标单位设备技术水平，维修质量。 |
| 产品售后服务 | 10分 | 以售后服务承诺书为准，不能体现相关内容不得分。 |

第四章：招标内容

1.招标明细：见附件。

2.投标方式：投标方式：投标人需网上报名，并将纸质投标书邮寄或送至招标人现场，（投标人报名后同时网上上传标书正本的电子扫描版，无法上传的可把标书正本扫描件用U盘复制后放入标书包装袋内）网上报名网址https://bams.shansteelgroup.com/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示）。

- 3.投标书寄递地址：淄博市博山区柳杭东路2号-鲁耐办公楼202室

4.投标单位只允许将报价填写到规定的位置，不得对报价单内容及格式进行修改，如有偏离，请另附说明。

第五章：主要合同条款

1.质量标准：符合国家标准、行业标准、特种设备相关标准，严格履行招标文件技术要求、投标文件承诺。

2.卖方对质量负责的条件及期限：卖方承诺更换设备主梁部分质保有效期内（期限为自收货验收签字时间起）卖方对货物自身质量问题负责免费保修，免费维修，终身售后服务。质保期内如出现质量问题（人为因素损坏除外），卖方在接到买方的电话、邮件或传真等信息1小时内给予答复并在3日内上门处理完毕。

3.随机的必备品、配件、工具数量及其他资料：按技术要求执行。

4.标的物所有权属于买方所有。

5.交（提）货地点、时间：山东耐火材料集团有限公司矿业部，在约定时间内卖方达到使用条件。

- 6.运输方式及到达站和费用负担：汽运，运费由卖方支付，安装所产生的一切费用均由卖方承担。

- 7.整套系统的安装与调试：需卖方现场安装调试。

- 8.安全责任与环保责任：

- 8.1安全责任：卖方到现场从事相关工作过程期间需按照买方要求的规章制度完成工作，卖方在从事相关工作过程期间未按照买方要求的规章制度完成工作，因卖方人员自身原因造成的安全问题由卖方承担一切责任，买方不承担任何责任。

- 8.2环保责任：卖方在履行本合同期间，须严格遵守国家及地方环保法律法规及买方环保管理制度，对作业过程中可能产生的粉尘、噪声、废水、固体废物等各类污染物实施全面管控，严禁以任何形式实施污染环境的排放行为。

9.验收标准、方法：执行国家、行业标准、特种设备相关标准及招投标文件注明要求，由买方进行检验。若因设备缺陷或质量问题导致设备验收不通过，买方有权利选择退货退款，卖方承担退货产生的相关费用。货物交付或验收完毕不代表买方对从外表无法发现或短期内无法暴露的潜在质量缺陷的默认。

10.廉洁条款：

10.1为制止商业贿赂，维护双方的正当权益，双方承诺信守以下约定：

10.1.1双方应严格遵守法律法规有关禁止商业贿赂行为规定，双方及其工作人员不得以直接或间接方式，向对方单位或个人进行商业贿赂。 商业贿赂包括但不限于直接给付现金、实物，假借赞助费、 赠股、报销费用等方式给付财物，以及提供各种名义的旅游、考察、宴请等。

10.1.2双方及其工作人员不得主动向对方单位或个人索取商业贿赂。

10.2卖方及工作人员违反本协议，对买方工作人员进行商业贿赂的，卖方应向买方支付合同总额10%的违约金；构成犯罪或造成买方工作人员被追究刑事责任的，卖方应向买方支付合同总额20%的违约金。若违约金数额不足以弥补买方损失的，卖方应额外就不足部分向买方赔偿。

买方有权以卖方应当支付的违约金、赔偿款抵销对卖方的应付账款。

10.3卖方及工作人员违反本协议，对买方工作人员进行商业贿赂的，买方有权单方面解除合同。

买方依据前款规定单方面解除合同的，卖方仍应当依照本协议第10.2款约定，向买方支付违约金、赔偿金。

10.4上述反商业贿赂条款双方签订后长期有效，不因合同变更、解除、终止、无效、被撤销而失效。

11.结算方式、时间及地点：设备安装调试完成到验收合格后卖方开具全额增值税发票，买方在货到45日内支付人90%货款（付款时买方有权对不足千元部分向下圆整）；余款作为质保金（整体设备质保自货到现场15个月或安装调试完成起12个月，先到为主），质保期满后10日内无息支付。卖方接受银行承兑汇票。

12.违约责任：卖方和买方如不按合同条款履行，违约方每天按总货款3‰的向守约方支付违约金。

13.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

14.合同盖章后生效。双方履行完合同规定的义务后，合同终止。

15.其他约定事项：1.卖方不得以任何理由对设备整机或部分进行远程锁定或控制；2.卖方在制作过程不得占用买方场地，安装完毕后满足正常生产所需且符合安全使用要求，达到政府机构技术检验标准，如需备案，需卖方办理相关备案手续（买方协助）

第六章：用途、技术标准和要求

一、总则

本技术要求适用于B650带式输送机（带宽650mm）及其附属钢结构平台的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、安装指导、现场调试、试运行、性能考核、最终验收以及质保期内的技术服务。投标方提供的设备必须完整、先进、可靠，符合本技术要求及现行中国国家标准、行业规范。

二、标准与规范

设备的设计、制造、检验、测试、安装应遵循但不限于以下标准的最新版本。当标准之间发生矛盾时，以最高要求为准。

GB/T 10595 《带式输送机》、GB/T 987 《带式输送机 基本参数与尺寸》、GB/T 26468 《带式输送机 设计规范》、GB 50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、GB 50205 《钢结构工程施工质量验收规范》、GB 4053 《固定式钢梯及平台安全要求》

三、输送机技术参数

1.输送机带速：0.8m-1m可调。

2.输送机带宽：650mm。

3.输送量：50t/h。

4.输送带厚度：上覆盖层厚度为4.5毫米，下覆盖层厚度为1.5毫米。

5.输送带带芯的拉伸强度：大于等于18MPa。

6.槽形托辊：前倾型，槽角35°，辊子直径φ89mm或φ108mm，轴承采用大游隙深沟球轴承，密封性能好，间距1000mm。

7.平行下托辊：直径同槽形托辊，间距3000mm。

8.机架与中间架：采用型钢（如槽钢、角钢）制造，具有足够的强度和刚度，确保运行平稳。连接处采用高强度螺栓连接，便于运输和安装。所有结构件需进行除锈、防腐处理。

9.拉绳开关：沿线双侧布置，紧急停机用，防护等级IP65。

10.卸料车：输送机配备卸料车一套，并配套18kg轻轨。

四、现场控制箱

1.防护等级不低于IP55，户外型。箱内元件（断路器、接触器、热继电器、PLC、开关电源等）采用正泰等同档次品牌。预留与上位DCS/PLC系统的硬接线接口（DI/DO），信号包括：运行、故障、急停、拉绳等。

2.电机采用全封闭风扇冷却三相异步电动机，防护等级IP55，能效等级不低于二级能效。

3.布线：所有电缆敷设路径（电缆桥架或穿管）由投标方在图纸中明确。随机提供足够长度的动力及控制电缆，连接至现场控制箱，电气与控制。

五、钢结构平台

1.设计依据：遵循GB 50017《钢结构设计规范》和GB 50009《建筑结构荷载规范》。

2.平台荷载：检修活荷载不低于3.5 kN/m²；驱动装置等集中荷载按实际设备重量×1.5动力系数计算。

3.结构形式：主梁、次梁采用热轧H型钢、工字钢或槽钢。立柱采用H型钢或工字钢。

4.楼板采用花纹钢板，厚度不小于5mm。

5.楼梯倾角不大于45°，踏步采用花纹钢板，宽度不小于700mm。

6.所有连接优先采用螺栓连接，次要部位可采用焊接。

7.安全设施：平台及楼梯必须设置防护栏杆，符合GB 4053.3要求。栏杆高度不低于1100mm，设中间横杆和底部挡脚板（高度不小于100mm）。钢梯必须设置安全扶手，符合GB 4053.1/2要求。所有开口边缘需设置防护盖板或踢脚板。

8.表面处理所有钢结构件表面进行抛丸或喷砂除锈处理，质量达到Sa2.5级。面漆颜色宜与周边设备协调。

六、技术文件、技术服务与验收

1.技术文件：投标及交货时需提供（包括但不限于）：装图、部件图、基础图、平台结构图、电气原理图、接线图。外购件明细表、材质证明、产品合格证。安装、操作、维护手册。质量证明文件及检测报告。

2.技术服务：派遣合格工程师进行安装指导和技术交底。负责设备调试，直至设备稳定运行，产能达到设计要求。

对招标方操作及维护人员进行现场培训。

3.质量保证：整体设备质保期自最终验收合格之日起不少于12个月。在质保期内，因设计、制造、材料缺陷导致的损坏，供方免费维修或更换。

（图纸详见附件 ，或联系技术咨询：高先生15726435106）

第七章：投标书格式

- 附件一：投标书

投 标 书

- 致：山东耐火材料集团有限公司

- 贵方提出的             的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

- 1.提供投标须知规定的全部文件：资格证明文件、报价一览表，正本1份，副本1份（同时网上上传电子版投标书，不能上传的用U盘拷贝放到纸质标书文件袋内）。

- 2.我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标标的。

- 3.我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

- 4.如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

- 5.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

- 6.我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

- 7.我们愿意按合同法及双方签字的合同履行自己的全部责任。

- 8.本投标自开标之日起60天内有效。

- 联系人（签字）：                投标人地址：

- 电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

- 传  真：                         邮政编码：

- 手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

- 邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

- 开户银行名称：                      账号：

- 税号：                                          年    月    日

- 附件二：投标报价明细表

- 投标报价明细表（注明税率）

- 投标人名称：

- 报价明细表（也可自行编辑表格，注明工程量清单及单价总价）

| - 序号 | - 名称 | - 单价（元） | - 数量 | - 含税总价 | - 品牌（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- 投标单位（盖章）：                 法人授权代表（签字）：

- 联系人：                            联系电话：

- 附件三：其他文件如资质、业绩、施工方案、工期、质量保证文件及其他必要文件